SLU

Starrer Schalldämpfer, bestehend aus einem Aussenrohr aus verzinktem Spiralfalzrohr und einem Streckmetall-Innenrohr mit zwischenliegender Schalldämmung aus Steinwolle mit Polyestervliesabdeckung. Isolierstärke 50mm bis NW 250, 100mm ab NW 280.  Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Hygieneanforderung gemäß VDI 6022 werden erfüllt.

Material: verzinktes Stahlblech.

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: SLU

Nennweite:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k